气相色谱仪 

· 型号：SP-3420A型 

· 详细信息： 

·      SP-3420A型气相色谱仪是在引进美国瓦里安公司仪器制造技术的基础上研制开发的一种新型气相色谱仪，关键部件仍然从美国引进，造型美观大方，是国内色谱仪器性价比较高的一代新品。广泛应用于石油、化工、环保、医药、电力、矿上、科研及教育等众多领域。 

技术参数 
检测器：TCD检测限≤9╳10-6mg/ml(H2中n-C16) 
FID检测限≤8╳10-12g/s(n-C16) 
ECD最小检测量≤0.1Pg(r-666) 
FPD敏感度：[P]≤1╳ 10-12g/sec(磷酸三丁脂) [S]≤1╳10-10g/sec(甲基对硫磷) 
TSD敏感度：[N]≤1╳10-13g/sec(偶氮苯) [P]≤1╳10-14g/sec(马拉硫磷) 
温度控制：色谱柱箱：室温～400ºC 
注样器恒温箱：室温～400ºC 
检测器恒温箱：室温～400ºC 
工作电压：AC 220V±10% 50Hz 
工作电流：15A 
消耗功率：1650W 
外型尺寸：高╳宽╳深500╳588╳550mm 
仪器净重：约38Kg 

主要特点 
采用微机控制，全键盘操作，32位数码管显示。 
具有自诊断功能，可连续监测仪器的自身状态，一旦检测到故障立即显示信息，并提示故障区域和排除方法。 
可进行检测器量程和衰减时间编程。 
具有阀的自动切换和两个检测信号自动切换功能，可实现自动分析。 
多种保护功能：TCD断气保护、过温保护、FPD漏光保护等。 
可同时储存四种分析方法，方便随时调用。 
TCD、FID、ECD、FPD、TSD五种检测器可选择安装。 
填充柱进样器、分流/不分流毛细管进样器，两种进样器可选择安装

