                                 DAISOGEL-ODS-BP
常规的固定相在流动相含水量较高时会对C18链产生不良影响，DAISOGEL ODS-BP色谱填料经过技术改良，增加了在其它色谱柱上不保留或保留较弱的亲水性化合物和极性化合物的选择性，即使在纯水条件下也可使用。特别适用于低聚糖、氨基酸、小分子肽、核酸和有机酸这样的生物分子和代谢物的分离。

完全封端的DAISOGEL ODS-BP填料，在使用典型的反相洗脱条件分离疏水性化合物时，选择性与普通C18填料相同。DAISOGEL ODS-BP填料即使在中性PH值、没有缓冲液或平衡离子添加剂条件下也会显示出稳定的基线和高灵敏度，这使它们尤其适用于添加物会干扰检测的联用技术中.

Daiso 硅胶填料
日本原装进口的高品质填料，机械和化学稳定性好，寿命长，性能优良，各项指标经过严格控制，通过ISO900认证，使您能在上样量、成本和分离度等因素上得到良好的平衡，已经为国内多家多肽、天然药化等用户所采用。
Daiso 硅胶填料类型
 ODS-AP——最常用的型号，适合于大部份有机物质的分离(
( ODS-BP——较低的碳含量，适合于亲水和极水化合物的分离，100%水相同样适用
( ODS-BIO——用于生物分离，独特的键合技术保证了在酸碱条件的耐受性
 (HAS) ODS-P——高的比表面积提供了更高的上样量(
( C8-P——适合于在C18上保留太强的化合物的分离
 C4-BIO——新型的C4键合相，有更好的强碱耐受性(
( C4-P——适合于生物大分子的分离
 C1-p——适合于疏水多肽、蛋白的分离(
( APS-P——Amino-Propyl键合相，适合于多糖的分离，也可用于亲水化合物的分离
( SP-P——超纯正相硅胶
DAISOGEL ODS-AP 色谱填料
由于具有极高的表面键合覆盖率，DAISOGEL ODS-AP色谱填料非常适合分离各种不同性质有机化合物。DAISOGEL ODS-AP在生产过程中进行了完全封端的处理，因此，对酸性、碱性以及螯合物样品具有优越的分离性能。硅胶填料的孔径有60Å、100Å、120Å和200Å、300Å五种选择，对快速分析来说，200Å填料兼顾了样品的负载率，分析速度以及溶剂消耗诸方面的因素，是比较理想的选择。
DAISOGEL ODS-BP 色谱填料
常规的固定相在流动相含水量较高时会对C18链产生不良影响，DAISOGEL ODS-BP色谱填料经过技术改良，增加了在其它色谱柱上不保留或保留较弱的亲水性化合物和极性化合物的选择性，即使在纯水条件下也可使用。特别适用于低聚糖、氨基酸、小分子肽、核酸和有机酸这样的生物分子和代谢物的分离。
DAISOGEL ODS-BP填料即使在中性PH值、没有缓冲液或平衡离子添加剂条件下也会显示出稳定的基线和高灵敏度，这使它们尤其适用于添加物会干扰检测的联用技术中，如LC-MS。
部分产品货号，描述如下：SP-120-30/50-ODS-A Daiso ODS-AP填料，120A孔径，30-50um粒径,kgDaiso 硅胶填料SP-120-30/50-ODS-B Daiso ODS-BP填料，120A孔径，30-50um粒径,kgSP-120-40/60-ODS-A Daiso ODS-AP填料，120A孔径，40-60粒径,kg
SP-120-40/60-ODS-B Daiso ODS-BP填料，120A孔径，40-60粒径,kg
成都艾尔胜生物有限责任公司Daiso 硅胶填料顶级代理商，欢迎来电咨询 

